ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ---------------------------------------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRANG TRẠI THÔNG MINH IoT

GVHD: Th.S Vũ Thị Dương

Nhóm: 04 Sinh viên: Phan Duy Hoàng Nguyễn Phúc Giang Bùi Huy Hào

Lớp: 20261IT6150003 Khóa: 18

Hà Nội – Năm 2026

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ---------------------------------------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRANG TRẠI THÔNG MINH IoT

GVHD: Th.S Vũ Thị Dương

Nhóm: 04 Sinh viên: Phan Duy Hoàng Nguyễn Phúc Giang Bùi Huy Hào

Lớp: 20261IT6150003 Khóa: 18

Hà Nội – Năm 2026

# LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập tại trường và thực hiện Bài tập lớn chuyên ngành, chúng em đã nhận được sự quan tâm, giảng dạy và giúp đỡ tận tình của quý thầy cô. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Công nghiệp Hà Nội đã trang bị cho chúng em những nền tảng kiến thức cơ sở chuyên ngành vô cùng quý giá.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Th.S Vũ Thị Dương. Cô đã trực tiếp giảng dạy, tận tình hướng dẫn, đưa ra những định hướng khoa học sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp nhóm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển đề tài "Thiết kế và triển khai ứng dụng quản lý trang trại thông minh IoT". Sự chỉ bảo của cô chính là tiền đề quan trọng để chúng em có thể hoàn thành Bài tập lớn này một cách tốt nhất.

Do giới hạn về thời gian thực hiện cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong việc tích hợp nhiều nền tảng công nghệ phức tạp (Web, IoT, AI Camera) còn hạn chế, nên quyển báo cáo và sản phẩm phần mềm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự thông cảm và những lời góp ý quý báu từ cô để đề tài của nhóm được hoàn thiện hơn, tạo hành trang vững chắc cho đồ án tốt nghiệp sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phan Duy Hoàng

Nguyễn Phúc Giang

Bùi Huy Hào

# DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence |
| API | Application Programming Interface |
| CNN | Convolutional Neural Network |
| CSS | Cascading Style Sheets |
| DB | Database |
| EF | Entity Framework |
| ERD | Entity Relationship Diagram |
| HTML | Hypertext Markup Language |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| IDE | Integrated Development Environment |
| IoT | Internet of Things |
| JS | Javascript |
| JSON | Javascript Object Notation |
| REST | Representational State Transfer |
| SQL | Structured Query Language |
| UI | User Interface |
| UX | User Experience |
| YOLO | You Only Look Once |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| MVC | Model-View-Controller |
| DOM | Document Object Model |

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Lý do chọn đề tài

Ngày nay, các công nghệ tiên tiến phát triển ngày càng mạnh mẽ và được ứng dụng ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực kinh tế, sản xuất cũng như đời sống con người. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Công nghệ thông tin nói chung và Internet vạn vật (IoT) nói riêng đã được áp dụng rất nhiều vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhờ đó, các công việc được thực hiện một cách nhanh chóng, dễ dàng và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, việc chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng tất yếu để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thực tế, phần lớn các mô hình chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn đang được vận hành và quản lý theo phương thức truyền thống, thủ công. Việc theo dõi các chỉ số vi khí hậu quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm hay kiểm soát nồng độ khí độc (NH3) sinh ra từ chất thải trong chuồng nuôi chủ yếu dựa vào cảm tính của người lao động hoặc phải cử nhân công đi kiểm tra định kỳ. Điều này không chỉ tốn kém thời gian, lãng phí nguồn nhân lực mà còn tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Khi thời tiết thay đổi khắc nghiệt hoặc khí độc tích tụ vượt mức an toàn, nếu các thiết bị làm mát không được kích hoạt kịp thời, đàn vật nuôi rất dễ rơi vào tình trạng sốc nhiệt, dịch bệnh, dẫn đến thiệt hại vô cùng nặng nề.

Việc ra đời một hệ thống quản lý trang trại thông minh trực tuyến mang lại giá trị rất lớn cho các chủ trang trại, giúp rút ngắn thời gian và công sức giám sát. Với một website trực tuyến kết hợp mạng lưới cảm biến IoT, người chăn nuôi có thể tiếp cận và điều khiển trạng thái chuồng trại một cách dễ dàng, mọi lúc mọi nơi. Mọi thông số môi trường sẽ được thu thập liên tục, từ đó hệ thống có thể tự động cảnh báo và điều khiển các thiết bị ngoại vi như quạt hút, máy bơm để duy trì môi trường sống lý tưởng nhất.

Thêm vào đó, việc giám sát tình trạng đàn vật nuôi hoàn toàn bằng mắt thường qua camera an ninh truyền thống rất tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót, đặc biệt là với số lượng tổng đàn lớn. Việc tích hợp công nghệ thị giác máy tính và Trí tuệ nhân tạo (AI Camera) vào hệ thống sẽ giúp tự động nhận diện, khoanh vùng và đếm số lượng vật nuôi một cách chính xác, loại bỏ hoàn toàn các bước kiểm đếm thủ công không cần thiết.

Tóm lại, hệ thống quản lý trang trại thông minh IoT kết hợp AI Camera giúp các trang trại giảm thiểu rủi ro vận hành, tiết kiệm chi phí nhân sự và nâng cao chất lượng chăn nuôi thông qua việc giám sát tự động 24/7. Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết đó của thực tiễn, cùng với mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết bài toán thực tế, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài: "Thiết kế và triển khai ứng dụng quản lý trang trại thông minh IoT kết hợp AI Camera" làm Bài tập lớn chuyên ngành.

1.2 Mục đích

Việc xây dựng hệ thống quản lý trang trại thông minh giúp các chủ trang trại có thể theo dõi biến thiên môi trường và điều khiển thiết bị làm mát một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, module AI Camera tích hợp cũng là công cụ đắc lực để tự động đếm số lượng tổng đàn thời gian thực. Đề tài này cũng giúp nhóm ứng dụng những kiến thức học tập được trên trường về lập trình Web (C# ASP.NET), cơ sở dữ liệu (MySQL), vi điều khiển và xử lý ảnh (YOLOv8) vào thực tế, từ đó sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm chuyên môn cho bản thân.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Các giao thức truyền tải dữ liệu hệ thống (HTTP/REST API), sơ đồ kiến trúc Client - Server, và thuật toán thị giác máy tính (Computer Vision) ứng dụng trong bài toán phát hiện đối tượng (Object Detection).

- Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng một website quản lý tập trung giúp người quản trị có thể xem thông số cảm biến, cấu hình ngưỡng nhiệt độ/khí độc và theo dõi luồng video nhận diện vật nuôi. Nghiên cứu triển khai mô hình mạng nơ-ron YOLOv8 bằng Python và thiết lập mạch vi điều khiển ESP32 đẩy dữ liệu trên môi trường giả lập Wokwi.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học: Việc thực hiện đề tài giúp đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống quản lý trang trại thông minh IoT một cách toàn diện, bao gồm cả các yếu tố kỹ thuật, thiết kế giao diện Dashboard, trải nghiệm người dùng, quản lý luồng dữ liệu cảm biến thời gian thực, thiết lập API, cũng như tích hợp module Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện vật nuôi trực tiếp trên nền tảng Web. Ngoài ra, nó giúp tìm hiểu và phân tích các xu hướng ứng dụng chuyển đổi số vào mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin giá trị về phương pháp ghép nối chéo các nền tảng đa ngôn ngữ (C#, Python, C++) và vi điều khiển để giải quyết bài toán giám sát, đo lường và cảnh báo tự động trong chăn nuôi.

Ý nghĩa thực tiễn: Tạo ra một công cụ hiệu quả giúp các chủ trang trại có thể giám sát liên tục các thông số vi khí hậu quan trọng và kiểm soát các ngưỡng an toàn cần thiết để bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, giúp trang trại tự động hóa việc kích hoạt các thiết bị làm mát một cách nhanh chóng và chính xác. Nghiên cứu này có thể cung cấp những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để sinh viên hoặc các cơ sở chăn nuôi xây dựng và quản lý một hệ thống IoT giám sát một cách chuyên nghiệp, từ đó tuăng cường khả năng cạnh tranh và hiện đại hóa quy trình sản xuất nông nghiệp. Nó giúp nâng cao năng suất và chất lượng vận hành của trang trại, từ đó giúp người chăn nuôi cắt giảm tối đa chi phí nhân công kiểm đếm, loại bỏ rủi ro vật nuôi sốc nhiệt, và tạo ra một môi trường sống ổn định để đàn vật nuôi phát triển.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 Mô tả bài toán

Xây dựng website quản lý trang trại thông minh IoT kết hợp AI Camera giúp việc giám sát và điều khiển các thiết bị trong chuồng trại (quạt thông gió, máy bơm phun sương) diễn ra tự động dựa trên thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí NH3). Hệ thống giúp chủ trang trại có thể quản lý cơ sở vật chất từ xa một cách thuận tiện, nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh đó, việc tích hợp máy chủ phân tích hình ảnh AI giúp người quản lý đếm số lượng tổng đàn thời gian thực một cách tự động, tiết kiệm được thời gian, công sức so với việc kiểm đếm thủ công. Ngoài ra, website quản lý còn giúp các chủ trang trại lưu trữ nhật ký vận hành dài hạn để phân tích, nhằm nâng cao chất lượng và năng suất chăn nuôi.

## 2.2 Mục đích dự án

### 2.2.1 Đối với người quản lý, chủ trang trại

Việc xây dựng website quản lý trang trại thông minh giúp doanh nghiệp chăn nuôi có thể giám sát liên tục tình trạng vi khí hậu, tiếp cận các số liệu cảnh báo sớm nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho vật nuôi. Hệ thống quản lý dễ dàng trạng thái hoạt động của các thiết bị ngoại vi và biến động số lượng vật nuôi tại nhiều khu vực chuồng trại khác nhau trên cùng một màn hình điều khiển.

2.2.2 Đối với quy trình vận hành chăn nuôi

Việc triển khai hệ thống IoT và AI Camera giúp quy trình vận hành chuồng trại diễn ra hoàn toàn tự động, loại bỏ các bước can thiệp thủ công của con người. Hệ thống tự động ra quyết định kích hoạt thiết bị làm mát khi môi trường vượt ngưỡng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và hạn chế tối đa rủi ro thiệt hại do yếu tố chủ quan.

## 2.3 Các giải pháp công nghệ

### 2.3.1 IoT và Hệ thống vi điều khiển ESP32

Hiểu một cách đơn giản, Internet of Things (IoT - Internet vạn vật) là một mạng lưới bao gồm các thiết bị, máy móc hoặc vật dụng vật lý được nhúng các cảm biến, phần mềm và công nghệ truyền thông nhằm mục đích kết nối, thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau qua Internet. Trong bối cảnh quản lý trang trại thông minh, IoT là giải pháp nền tảng để số hóa quy trình chăn nuôi, cho phép hệ thống tự động đo lường các thông số vi khí hậu và điều khiển thiết bị từ xa mà không cần sự can thiệp đo đạc thủ công của con người.

Đóng vai trò cốt lõi trong hạ tầng phần cứng của hệ thống IoT này là vi điều khiển ESP32. Đây là một hệ thống vi mạch trên chip (SoC - System on Chip) chi phí thấp, tiêu thụ điện năng thấp nhưng sở hữu bộ vi xử lý lõi kép Xtensa 32-bit LX6 với hiệu năng tính toán mạnh mẽ. Đặc điểm nổi bật nhất làm nên thế mạnh của ESP32 so với các vi điều khiển truyền thống là việc được tích hợp sẵn module giao tiếp mạng không dây: Wi-Fi (chuẩn 802.11 b/g/n) và Bluetooth.

Hinh 1: Tìm hiểu về IoT

Trong ứng dụng thực tế tại trang trại, ESP32 đảm nhận vai trò là một trạm thu phát dữ liệu trung tâm (Gateway Node) được đặt tại mỗi khu vực chuồng nuôi. Nhiệm vụ của ESP32 là liên tục giao tiếp và đọc tín hiệu vật lý từ các module cảm biến ngoại vi:

- Cảm biến DHT22: Chịu trách nhiệm đo lường chính xác mức nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí tại chuồng nuôi.

- Cảm biến MQ-135: Phát hiện, đo đạc và số hóa nồng độ các loại khí độc hại sinh ra từ quá trình phân hủy chất thải vật nuôi, đặc biệt là khí Amoniac (NH3).

Sau khi thu nhận tín hiệu từ các cảm biến trên, ESP32 sẽ tổng hợp, chuyển đổi tín hiệu (ADC) và biên dịch thành các gói dữ liệu chuẩn định dạng JSON. Tận dụng kết nối Wi-Fi nội bộ, mạch sẽ thực hiện gửi các gói tin HTTP liên tục để truyền tải số liệu về trạm Gateway trung chuyển và hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu để hiển thị lên bảng điều khiển.

Đồng thời, để phục vụ quá trình nghiên cứu, thiết kế phần mềm và hạn chế rủi ro chập cháy linh kiện, toàn bộ sơ đồ đấu nối điện tử của ESP32 cùng mã nguồn C/C++ được triển khai trên môi trường mô phỏng Wokwi. Giải pháp giả lập này giúp đảm bảo luồng truyền tải dữ liệu cảm biến được thông suốt, chuẩn xác trước khi tiến hành lắp ráp và vận hành phần cứng vật lý.

### 2.3.2 Nền tảng thiết kế Giao diện người dùng

#### 2.3.2.1 Ngôn ngữ cốt lõi: HTML5, CSS3 và JavaScript thuần

Thay vì sử dụng các framework cồng kềnh như ReactJS hay Angular, hệ thống quyết định triển khai kiến trúc Frontend tối giản dựa trên ba ngôn ngữ cốt lõi: HTML5, CSS3 và JavaScript thuần (Vanilla JavaScript). Việc sử dụng Vanilla JavaScript mang lại ưu điểm vượt trội về tốc độ tải trang, loại bỏ hoàn toàn độ trễ do không phải thông qua các bộ biên dịch phức tạp, đồng thời tiêu tốn rất ít tài nguyên phần cứng của trình duyệt.

Trong hệ thống này, JavaScript đảm nhận vai trò xử lý toàn bộ logic tương tác phía người dùng (Client-side). Bằng cách can thiệp trực tiếp vào Mô hình Đối tượng Tài liệu (DOM - Document Object Model), mã nguồn có khả năng chủ động tiếp nhận số liệu, định tuyến luồng video từ camera và tự động cập nhật trạng thái cảnh báo lên giao diện quản trị mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

#### 2.3.2.2 Giao tiếp dữ liệu phi đồng bộ

Để đảm bảo tính liên tục của một hệ thống giám sát IoT, kiến trúc Frontend ứng dụng kết hợp song song Fetch API và WebSockets:

- Fetch API: Chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh gọi RESTful tiêu chuẩn nhằm tương tác với Cơ sở dữ liệu lõi (ví dụ: truy vấn danh sách, thêm, sửa, xóa cấu hình ngưỡng thiết bị chuồng trại từ máy chủ Backend C# ASP.NET).

- WebSockets (Socket.io): Đóng vai trò thiết lập và duy trì một kênh truyền tải hai chiều (Full-duplex) liên tục giữa trình duyệt và trạm API Gateway (Node.js). Cơ chế này giúp giao diện có thể lập tức đón luồng dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm vừa biến thiên tại thực địa và kết xuất ngay lập tức ra màn hình số với độ trễ tính bằng mili-giây mà không yêu cầu hành động tải lại trang từ người dùng.

#### 2.3.2.3 Các thư viện hỗ trợ giao diện

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX/UI) và rút ngắn thời gian thiết kế nguyên mẫu, đồ án tích hợp thêm hai thư viện mã nguồn mở chuyên biệt:

- Tailwind CSS: Là một utility-first CSS framework, cho phép xây dựng giao diện bảng điều khiển hiện đại, nhất quán và có khả năng thích ứng linh hoạt (Responsive) trên nhiều kích thước thiết bị (PC, Tablet, Mobile) bằng cách khai báo trực tiếp các lớp (class) định nghĩa sẵn vào thẻ cấu trúc HTML.

- Chart.js: Là thư viện vẽ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ hoạt động dựa trên thẻ HTML5 Canvas. Trong phạm vi đề tài, Chart.js được ứng dụng để mô phỏng đồ thị biến thiên môi trường dạng đường (Line Chart) trong 24 giờ qua và biểu diễn lịch sử thống kê biến động tổng đàn từ hệ thống AI Camera dưới dạng cột (Bar Chart), giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và nắm bắt xu hướng vận hành tổng thể của hệ thống trang trại.

### 2.3.3 ASP.NET Core

#### 2.3.3.1 ASP.NET Core là gì?

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng (Cross-platform) được phát triển bởi Microsoft, chuyên biệt cho việc xây dựng các ứng dụng web kết nối đám mây, dịch vụ IoT và các backend API hiện đại. Được viết lại hoàn toàn từ đầu để thay thế cho nền tảng ASP.NET Framework cũ, phiên bản Core loại bỏ sự phụ thuộc vào hệ điều hành Windows, cho phép triển khai linh hoạt trên các môi trường Linux, macOS hoặc các container như Docker.

Điểm làm nên sức mạnh của ASP.NET Core là việc tích hợp sẵn Web Server nội bộ siêu nhẹ, kết hợp cùng cơ chế Dependency Injection mặc định, giúp tối ưu hóa hiệu năng cấp phát bộ nhớ và giảm thiểu sự liên kết cứng (tight-coupling) giữa các module mã nguồn.

#### 2.3.3.2 Cấu trúc ASP.NET Core

Để đáp ứng yêu cầu xử lý nghiệp vụ phức tạp của một hệ thống quản lý trang trại, kiến trúc ASP.NET Core được tổ chức theo mô hình MVC (Model - View - Controller) kết hợp nền tảng RESTful Web API. Hệ thống được chia thành các thành phần cốt lõi sau:

- Models: Đây là thành phần hạt nhân định nghĩa toàn bộ cấu trúc dữ liệu của hệ thống. Trong đồ án, thư mục Models chứa các lớp thực thể (Entity Classes) viết bằng ngôn ngữ C# như cấu hình chuồng trại (Barn), nhật ký cảm biến (SensorData), và tài khoản quản trị (User). Thông qua công cụ ORM là Entity Framework Core, các Models này được ánh xạ trực tiếp thành các bảng vật lý trong cơ sở dữ liệu, giúp đồng bộ hóa hoàn toàn cấu trúc mã nguồn và cơ sở dữ liệu.

- Views: Khác với mô hình MVC nguyên khối truyền thống (render giao diện trực tiếp tại máy chủ), trong kiến trúc phân tán của đồ án, lớp View được tách rời hoàn toàn thành một dự án Frontend độc lập (sử dụng HTML5, CSS3, JavaScript thuần). Sự phân tách này giúp máy chủ ASP.NET Core giảm tải việc kết xuất đồ họa, chỉ tập trung đóng gói dữ liệu thô dưới định dạng JSON, từ đó tối ưu hóa tốc độ phản hồi cho mạng lưới IoT.

- Controllers: Đóng vai trò là cửa ngõ điều hướng các luồng giao tiếp chuẩn HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Khi thiết bị cảm biến ESP32 hoặc giao diện Web gửi yêu cầu, Controller sẽ tiếp nhận, phân tích tham số (Routing), tương tác với Models để truy xuất dữ liệu, và điều phối luồng JSON trả về cho Client.

- Services: Để tránh tình trạng Controllers phải gánh vác quá nhiều đoạn mã logic phức tạp (Fat Controller), các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ của ngưỡng nhiệt độ, đối chiếu phiên đăng nhập hay phân tích chu kỳ thiết bị làm mát được bóc tách và đóng gói độc lập vào thư mục Services.

- Pipeline Middleware: Mọi luồng dữ liệu đầu vào trước khi lọt đến Controller đều phải đi qua một đường ống xử lý tuần tự (Middleware). Tại đây, hệ thống thực hiện các rào chắn bảo mật như chặn luồng yêu cầu trái phép (CORS) và xác thực danh tính (Authentication) trước khi cho phép tương tác với dữ liệu lõi.

### 2.3.4 Node.js

#### 2.3.4.1 Node.js là gì?

Node.js không phải là một ngôn ngữ lập trình, mà là một môi trường thực thi (Runtime Environment) mã nguồn mở, cho phép biên dịch và chạy mã JavaScript ở phía máy chủ (Server-side). Bằng việc sử dụng engine V8 mạnh mẽ cốt lõi của trình duyệt Google Chrome, Node.js có khả năng biên dịch trực tiếp mã JavaScript thành mã máy (Machine Code) với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ưu thế tuyệt đối của Node.js nằm ở kiến trúc tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, biến nó thành lựa chọn số một toàn cầu cho các ứng dụng yêu cầu truyền phát dữ liệu thời gian thực (Real-time Streaming) như IoT hay hệ thống Chat.

#### 2.3.4.2 Cấu trúc Node.js

Sự khác biệt về mặt cấu trúc của Node.js so với các máy chủ truyền thống nằm ở kiến trúc hướng sự kiện (Event-Driven) và cơ chế I/O bất đồng bộ (Non-blocking I/O):

- Single-Threaded Event Loop (Vòng lặp sự kiện đơn luồng): Khác với các máy chủ cấp phát mỗi luồng (Thread) cho một yêu cầu gây tốn kém RAM, Node.js sử dụng một luồng chính duy nhất. Khi một tín hiệu cảm biến từ ESP32 được gửi tới, hệ thống tiếp nhận, đưa vào hàng đợi Callback Queue và lập tức quay lại phục vụ kết nối khác mà không bị chặn (block) thời gian chờ đợi.

- Giao thức WebSockets (Thư viện Socket.io): Giao thức HTTP thông thường là giao thức đơn hướng và không duy trì trạng thái (Stateless). Để ép trình duyệt nhảy số liên tục, Node.js sử dụng thư viện Socket.io để nâng cấp giao thức HTTP lên kết nối TCP hai chiều (Full-duplex). Kết nối này tạo ra một "đường ống" mở vĩnh viễn giữa Server và Client, cho phép máy chủ chủ động "bắn" (Broadcast) các gói dữ liệu cảnh báo nhiệt độ thẳng lên màn hình quản trị ngay lập tức mà không cần trình duyệt phải gửi yêu cầu hỏi thăm.

### 2.3.5 MySQL

#### 2.3.5.1 Lịch sử ra đời?

MySQL được phát triển lần đầu tiên bởi MySQL AB, một công ty phần mềm có trụ sở tại Thụy Điển do David Axmark, Allan Larsson và Michael "Monty" Widenius sáng lập. Phiên bản đầu tiên của MySQL được phát hành vào ngày 23 tháng 5 năm 1995. Trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ, đến năm 2008, công ty Sun Microsystems đã tiến hành mua lại MySQL AB. Chỉ hai năm sau đó (năm 2010), tập đoàn công nghệ Oracle Corporation đã thâu tóm Sun Microsystems, qua đó chính thức sở hữu và tiếp tục quản lý, phát triển MySQL cho đến ngày nay.

Kể từ khi được chuyển thành mã nguồn mở, MySQL đã nhanh chóng phát triển và vươn lên trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và đáng tin cậy nhất thế giới. Nhờ tính ổn định và hiệu năng cao, MySQL hiện đang được sử dụng làm hệ thống lưu trữ (Backend) cho hàng loạt nền tảng công nghệ khổng lồ như Facebook, Twitter, YouTube và WordPress.

#### 2.3.5.2 MySQL là gì?

Hinh 2: Tìm hiểu về MySQL

MySQL là một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (Relational Database Management System - RDBMS) hoạt động theo mô hình Khách - Chủ (Client - Server). Hệ thống này sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL - Structured Query Language) làm ngôn ngữ tiêu chuẩn để giao tiếp, quản lý, thao tác (thêm, sửa, xóa) và truy xuất dữ liệu.

Khác biệt hoàn toàn so với các cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu tự do, MySQL tổ chức dữ liệu một cách vô cùng chặt chẽ thành các bảng (Tables). Mỗi bảng bao gồm nhiều hàng (Rows) và cột (Columns), trong đó các bảng được liên kết mật thiết với nhau thông qua hệ thống Khóa chính (Primary Key) và Khóa ngoại (Foreign Key). Điểm mạnh cốt lõi của MySQL là khả năng duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các thuộc tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo mọi giao dịch dữ liệu đều diễn ra an toàn và chính xác tuyệt đối.

#### 2.3.4.3 So sánh NoSQL và SQL

| Tiêu chí | SQL | NoSQL |
| --- | --- | --- |
| Mô hình dữ liệu | Quan hệ (Relational) | Phi quan hệ(Non-Relational) |
| Ngôn ngữ truy vấn | Sử dụng SQL | Sử dụng các ngôn ngữ truy vấn khác nhau tùy thuộc vào cơ sở dữ liệu |
| Khả năng mở rộng | Chủ yếu mở rộng theo chiểu dọc | Chủ yếu mở rộng theo chiều ngang |
| Hiệu suất | Hiệu suất có thể bị ảnh hưởng nếu xử lý khối lượng dữ liệu lớn | Hiệu suất xử lý cao khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn |
| Ứng dụng | Trong các dự án yêu cầu tính cấu trúc cao | Trong các dự án không yêu càu cấu trúc cao |
| Các cớ sở dư liệu nổi tiếng | MySQL,PostgreSQL,SQL Server,Oracle | MongoDB,Cassandra |

Nguồn: Tham khảo câu trả lời trên Github và Stackoverflow

Bảng 1: Bảng so sánh NoSQL và SQL

### 2.3.6 Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thuật toán YOLOv8

#### 2.3.6.1 Lịch sử ra đời?

YOLO (You Only Look Once) được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015 bởi Joseph Redmon và các cộng sự, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision). Khác với các mô hình nhận diện đối tượng thời bấy giờ phải quét qua bức ảnh nhiều lần, YOLO chỉ cần nhìn bức ảnh đúng một lần (Look Once) để đưa ra kết quả, giúp tốc độ nhận diện tăng vọt.

Trải qua nhiều năm phát triển với các phiên bản cải tiến liên tục (YOLOv2, v3, v4, v5), đến đầu năm 2023, công ty Ultralytics đã chính thức phát hành YOLOv8. Kế thừa và tối ưu hóa từ những phiên bản tiền nhiệm, YOLOv8 hiện được đánh giá là một trong những thuật toán State-of-the-Art (tiên tiến nhất), mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa độ chính xác (Accuracy) và tốc độ xử lý thời gian thực (Real-time FPS).

#### 2.3.6.2 YOLOv8 là gì?

Hinh 3: Tìm hiểu về YOLOv8

YOLOv8 là một kiến trúc Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN) chuyên biệt dành cho các tác vụ phát hiện đối tượng (Object Detection), phân vùng hình ảnh (Image Segmentation) và phân loại hình ảnh (Image Classification).

Cơ chế hoạt động cốt lõi của YOLO là chia bức ảnh đầu vào thành một lưới (Grid). Mỗi ô trong lưới sẽ chịu trách nhiệm dự đoán các hộp giới hạn (Bounding Boxes) và xác suất phân loại đối tượng (Class Probabilities) nằm trong ô đó. Bằng cách gộp chung quá trình định vị (xác định đối tượng ở đâu) và phân loại (đối tượng đó là gì) vào một mạng nơ-ron duy nhất, YOLO giải quyết bài toán nhận diện như một bài toán hồi quy (Regression), giúp hệ thống có khả năng xử lý trực tiếp các luồng video với tốc độ khung hình rất cao.

#### 2.3.6.3 Ứng dụng thực tiễn

Trong hệ thống quản lý trang trại thông minh, việc đếm số lượng tổng đàn bằng mắt thường hoặc đếm thủ công đối với các trang trại quy mô lớn là vô cùng tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót. Đồ án giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách tích hợp thuật toán YOLOv8 vào module AI Camera.

Cụ thể, mô hình YOLOv8 được huấn luyện (Train) để nhận diện đặc trưng hình thể của vật nuôi (heo, gà). Lõi AI này được triển khai trên môi trường Python (sử dụng framework FastAPI) tạo thành một dịch vụ AI độc lập (AI Service). Khi luồng video (CCTV) trong chuồng được đưa vào, YOLOv8 sẽ liên tục quét, khoanh vùng (Bounding Box) và đếm chính xác số lượng cá thể đang xuất hiện trong khung hình. Kết quả tổng đàn sau đó được đóng gói và gửi theo thời gian thực về máy chủ, giúp tự động cập nhật con số lên giao diện Dashboard cho người quản lý mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.